| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство дома |

# На объекте произведены работы:

- Устройство арматурного каркаса цоколя

- Бетонирование цоколя

- Планировка участка

- Монтаж вводного силового кабеля

- Прокладка водопровода от кессона в дом

- Монтаж септика

- Монтаж колодца

- Монтаж канализационных труб от дома к септику.

# Проведенные контрольные мероприятия:

- Визуальное обследование фундамента

- Инструментальное обследование фундамента

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ

- Консультация заказчика по выполнению строительно-монтажных работ

- Консультация по выполнению монтажных работ септика и прокладки труб водопровода и канализации

- Проверка сметной документации

- Составление акта осмотра существующего фундамента.

# Замечания:

- Замечания по существующему фундаменту:

- фундамент залит на отметку ниже уровня земли

- фундамент залит без опалубки

- отсутствие обмазочной гидроизоляции фундамента

- из тела фундамента выступают деревянные части опалубки

- толщина песчаной подготовки под фундаментам равна 100мм

- отклонение ростверка под гараж в лане до 100мм

- Замечания по доливке цоколя:

- армирование сделано не согласно рекомендаций - исправлено

- перед бетонированием поверхность опалубки и бетона не была предварительно увлажнена.

- Не отрегулирован поплавок обратного насоса септика – исправлено.

- В пиломатериале обнаружены недопустимые дефекты (Гниль, грибные поражения) – дефектные бревна отмечены, бревна будут использоваться на заготовки.

# Выводы:

На данном этапе какие либо выводы о работе подрядчика делать преждевременно, работы не произведены, количество брака в бревне невысокое.

# Рекомендации:

- До монтажа балок перекрытия произвести работы по отбеливанию балок перекрытия или заменить.

Выезды за отчетный период:

- 23.07.2016

- 1.08.2016

- 9.08.2016

- 11.08.2016

- 12.08.2016

- 14.08.2016

- 21.08.2016

- 26.08.2016