| Отчет по проделанной работе | Сентябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство фундамента |

На объекте произведены работы:

- Устройство песчаного основания.

- Монтаж канализационной системы.

- Армирование ростверка.

- Устройство опалубки ростверка.

- Монтаж каркасов ростверка.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Проведен визуальный и инструментальный контроль песчаного основания. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Контроль монтажа канализационной системы. Соответствуют СП 32.13330.2012  «Канализация наружные сети и сооружения»

- Приемка армирования свай и ростверка. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Приемка монтажа опалубки ростверка. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Замечания:

- Сваи заполнены водой.

- Отклонения в сваях по вертикали до 10 см

- Глубина одной сваи не соответствует требованию (1.2 м вместо 2м)

- Отвод канализации под кухню положили с уклоном 4 см на 1 м.

- Уклон канализационных труб больше допустимого.

- На объекте отсутствует проектная документация на устройство канализации

- Стянуть верх фундамента стягивающими шпильками.

- Для предотвращение подвижки канализационных "лежаков" забетонировать их тощим бетоном, участками через 800-1000 мм

- Выпуск канализации в осях 1-2/А-Б подвесить на шпильку к профнастилу.

Выводы:

- Работы выполнены согласно проекта. Серьезных замечаний влияющих на несущую способность здания не выявлено.  Производимые работы Соответствует СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Рекомендации:

- Оформить исполнительную документацию.

Выезды за отчетный период:

- 26.08.2016

- 27.08.2016

- 29.08.2016

- 05.09.2016

- 08.09.2016

- 15.09.2016

- 19.09.2016