| Отчет по проделанной работе | Сентябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Отделочные работы и благоустройство прилегающей территории жилого дома. |

На объекте произведены работы:

- Техническое обследование объекта.

- Консультация заказчика по вопросам сметно-договорного характера.

- Встреча на объекте с заказчиком и подрядчиком.

- Подписание договора заказчика с подрядчиком.

- Утепление фасадов под штукатурку.

- Штукатурка фасадов.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Обследование объекта на наличие дефектов.

- Проверка договора на грамотность составления.

- Проверка сметной документации на соответствие рыночной цене.

- Визуальный контроль монтажа утеплителя.

- Визуально- измерительный контроль нанесение слоя штукатурки.

Замечания:

- Отсутствует гидроизоляция на подпорной стенке.

- Дренаж засыпан не дренирующем грунтом.

- Клинкерная плитка смонтирована без сетки.

- По вертикали подпорной стены швы не промазаны, нет сетки, нет капельника.

- Природный камень на дорожках положен на щебень без бетонного основания. Нет температурных швов.

Выводы:

- Бригада выполняет работы согласно проекта, консультируется по возникшим вопросам. Замечания устраняются в срок.

Рекомендации:

- Нет

Выезды за отчетный период:

- 20.08.2016

- 24.08.2016

- 03.09.2016