г. Москва, ул. Василия Петушкова, 27.

8 (495) 7928223., www.technadzor77.ru

7928223@technadzor77.com

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                                                                                                                                                    _________________

ООО «Технадзор 77»                                                                                                                                                          _________________

Коржев Д.С.                                                                                                                                                   ________________ (__________)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ (СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ) ОБЪЕКТА

Заказчик ######################

Исполнитель ООО «Технадзор77»

Адрес объекта ################################

(Договор ################################ от 15 июня 2018г.)

Ответственный исполнитель проведения

строительной экспертизы

Инженер ООО «Технадзор 77»

################. _______________________

Дата проведения работ по обследованию: 25-29  июня  2018 года в дневное время.

г. Москва 2018 г.

Содержание:

1.          Цель обследования

2. 	Методика обследования Объекта

3.	Характеристика Объекта

4.	Результаты инженерно-технического обследования с выявлением дефектов ,  допущенных нарушений, выводами и рекомендациями.

Приложение:

1.	Копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.          Материалы фотофиксации дефектов

3.           Дефектная ведомость

4.           Смета на устранение выявленных дефектов

1.Цель обследования:.

Составление заключения по вопросу недостатков (дефектов) строительства (ремонтно-строительных работ) объекта, выявленных на момент проведения  обследования, -оценка состояния объекта после ранее проведенных ремонтно-строительных работ, а так же качество проведенных работ. Определение стоимости устранения выявленных дефектов.

2. Методика обследования Объекта

Экспертом проведены подготовительные работы и осуществлено предварительное (визуальное) обследование Объекта, а в последующем выборочное детальное (инструментальное) обследование Объекта.

Экспертом был проведен осмотр состояния Объекта в присутствии представителей заказчика. Осмотр проводился в течение 4-х  рабочих дней  с в утренние и дневные часы и включал в себя:

1. Визуальный осмотр Объекта;

2. Визуальный осмотр конструкций внутри Объекта;

Исходя из цели обследований и основываясь на предварительном (визуальном) и инструментальном обследовании Объекта, были использованы следующие методы обследования,	Стандарты, нормативные и инструктивные  документы:

1. Визуальный, прямых измерений	 (СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. М. 2004)

2.	Пособие по обследованию строительных конструкций. ОАО «ЦНИИПромзданий». М. 1997г.

Технические средства контроля, используемые на объекте:

1.	Цифровая фотокамера «Asus Padfone».

2.	Линейка металлическая по ГОСТ 427-75.

3.	Дальномер лазерный «BOSCH PLR15».

4.	Рулетка измерительная «WILTON 2m».

3. Характеристика объекта.

Объект расположен по адресу: ################################

помещения 15 этажа гостиницы ################################в которых выполнены следующие ремонтно-строительные работы:

1. Сняты старые полы, на существующие лаги смонтировали фанеру (10мм), затем уложили подложку и ламинат.

2. Сняты обои, зашпаклеваны стены, окрашены и оклеены обоями стены, смонтированы плинтуса

3. Расчищены потолки, зашпаклеваны и окрашены, приклеен потолочный плинтус

4. В санузлах заменены краны, запорная арматура, заменены сантехприборы (унитазы, ванны, раковины, душевые кабины).

5. В санузлах переложена плитка, на кухне наклеен «фартук» из плитки, смонтированы теплые полы, реечные потолки

6. Заменены все двери

7. Заменены розетки, выключатели (электропроводку не меняли)

9. Выполнены выводы ГВС и ХВС, установлены счетчики воды.

Материалы, переданные заказчиком в качестве исходных – план БТИ 15-го этажа.

План обследуемых помещений

В данном обследовании определялось качество выполненных ремонтно-строительных работ на основании СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.» (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).   (выписки применяемых пунктов и таблиц приведены ниже):

По результатам проведенного обследования была сформирована дефектная ведомость:

В соответствии с дефектной ведомостью была определена стоимость исправления дефектов (смета составлена ресурсным методом, на основании нормативов трудоемкости работ определенных в существующих ГЭСН, ЕНиР, и ведомственных нормах.)

Выводы:

Работы подрядчиком выполнены с нарушениями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.» (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87), и требуют переделки.

Перечень дефектов выполненных работ  указан в приложенной дефектной ведомости.

Подрядчику необходимо устранить дефекты и предъявить работы к повторной сдаче.

Подрядчику предоставить  все сертификаты и паспорта на примененные материалы, изделия и оборудование.

Стоимость исправления дефектов в соответствии с приложенной сметой составляет 804751 (восемьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль.

Материалы фотофиксации

Описание дефектов см. дефектную ведомость.

.