| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство домов (#######) |

На объекте произведены работы:

Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка стен из г/блоков.

- Монтаж деревянных балок перекрытия

- Кладка фронтонов из г/6локов

- Монтаж  внутренних сетей электро -  и водоснабжения

- Монтаж стропильных ферм кровли.

- Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.

- Устройство кровли из м/черепицы

- Монтаж каркаса веранды

Жилой дом 2 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка стен из г/блоков.

- Монтаж деревянных балок перекрытия

- Кладка фронтонов из г/6локов

- Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.

- Монтаж стропильных балок кровли

- Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.

Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка наружных и внутренних стен из г/блоков

- Кладка фронтонов из г/блоков

- Монтаж стропильных балок кровли.

- Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.

- Устройство кровли из м/черепицы

- Монтаж каркаса веранды

Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)

- Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.

- Монтаж стропильных балок кровли

- Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.

- Устройство кровли из м/черепицы

- Монтаж каркаса веранды

Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)

- Выполнено армирование и монтаж опалубки фундаментов

- Забетонированы фундаменты

- Устройство г/изоляции по обрезу ростверка под кладку

- Кладка стен из г/ блоков

Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка стен из г/блоков

- Монтаж балок  перекрытия 1 -го этажа.

- Кладка фронтонов из г/блоков

- Кладка фронтонов из г/блоков

Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)

- Забетонированы фундаменты.

- Кладка стен из г/блоков

- Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа.

- Кладка фронтонов из  г/блоков

- Монтаж стропильных балок кровли

Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)

- Выполняется армирование и монтаж опалубки фундаментов

- Забетонированы фундаменты.

- Демонтаж опалубки фундаментов.

- Кладка стен из г/блоков

Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка  наружных и внутренних стен из г/блоков

- Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа

- Кладка фронтонов из г/блоков

Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка стен из г/блоков

- Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа

- Кладка фронтонов  из г/ блоков

Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)

- Кладка стен из г/блоков

Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)

- Выполнены работы по гидроизоляции и монтажу утеплителя под основание ростверка

- Выполнено армирование фундаментов и монтаж опалубки

- Кладка стен из г/блоков

Проведенные контрольные мероприятия:

Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

- Приемка инженерных коммуникаций

- Приемка  кровли

- Контроль монтажа каркаса веранды

Жилой дом 2 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

- Приемка инженерных коммуникаций

- Контроль монтажа   кровли

Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

- Приемка инженерных коммуникаций

- Приемка  кровли

- Контроль монтажа каркаса веранды

Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка инженерных коммуникаций

- Приемка  кровли

- Контроль монтажа каркаса веранды

Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка фундаментов

- Контроль кладки стен

Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)

- Контроль кладки стен

Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка  фундаментов

- Приемка кладки стен

- Контроль монтажа кровли

Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка  фундаментов

- Приемка кладки стен

Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка кладки стен

Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)

- Приемка  фундаментов

- Контроль кладки стен

Замечания:

Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)

- Торцы стропильных ферм кровли антисептировать.

- Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)

- Укрыть складируемый пиломатериал от осадков

- Торцы стропил антисептировать.

- Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)

- Добавить по уголку крепления к поясу на каждую стропилу.

- Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)

- Поправить каркасы для соблюдения защитного слоя бетона

- Отчистить  опалубку от мусора

- Изоляцию по бетонной поверхности укладывать на мастику.

- Соблюдать перевязку швов

Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)

- Откосы оконных проёмов выровнять относительно вертикали

- Торцы балок антисептировать

Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)

- Соблюдать перевязку швов. Сколы на камнях заделать раствором

- Торцы балок перекрытия 1 - го этажа антисептировать

- Торцы стропильных балок  антисептировать

Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)

- Поправить каркасы - защитный слой не менее 2.5 см

- Сколы г/блоков заделать раствором.

- Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм.

Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)

- Сколы на камнях заделать раствором

Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)

- Сколы на камнях заделать раствором

- Торцы балок перекрытия антисептировать

Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)

- Стены под оконными проемами армировать

Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)

- Перевязать п - образные элементы каркасов с целью соблюдения защитного слоя  бетона в кол-ве 3 штук.

- Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм

Выводы:

В настоящий период работы на объекте по кладке стен, монтажу кровли и каркасов веранды  ведутся согласно проекта, серьёзных нарушений, влияющих на качество нет. Замечания подрядчиком устраняются в срок.

Выезды:

26.07.16 – плановый выезд

02.08.16 - плановый выезд

05.08.16 - плановый выезд

09.08.16 - плановый выезд

12.08.16 - плановый выезд

17.08.16 - плановый выезд

22.08.16 - плановый выезд

25.08.16 - плановый выезд

Рекомендации:

Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм, сколы заделывать раствором. Соблюдать перевязку швов. Необходимо антисептирования балок.

При  монтаже каркасов веранд использовать для крепления металлические уголки.