| Отчет по проделанной работе | март 31 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство дома из клееного бруса |

На объекте произведены работы:

- Монтаж пирога полов второго этажа

- Монтаж пирога перекрытия чердачного этажа.

- Монтаж оконных блоков

- Монтаж дверных блоков

- Монтаж витражей эркера

- Закончен монтаж отопления

- Монтаж свесов кровли

- Монтаж каркаса перегородок

Проведенные контрольные мероприятия:

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

- Приемка оконных блоков

- Приемка витражей эркера

- Приемка дверных блоков

- Приемка отопления(без водяной оприсовки)

- Промежуточный осмотр пирога полов

- Предварительный осмотр каркаса перегородок

Замечания:

- Замечания по оконным блокам:

  - - не герметично примыкание окна и уплотнительных резинок с наружной стороны-

  - замечание не устранено.

  - - отсутствие заглушек- частично устранено, есть расколотые

  - - отсутствие регулировки- устранено

- Замечание по витражам:

- не герметично примыкание прижимной планки

- капоты установлены не в плоскости стекла, зазоры не выставлены.

- на перемычках большие зазоры

- Отклонение стоек эркера от вертикали- замечание устранено

- Отклонение торцевой стены дома от вертикали на 40-50мм на всю высоту.

- Протеска перекрытия на балконе

- В перекрытии первого этажа лед

- Большие зазоры на обсадном бруске центрального входа- необходимо поставить дополнительно глухари.

- Отклонение каркаса перегородок от вертикали

- Повреждения пароизоляции кровли

- Замечания по дверям:

- двери не отрегулированы

- дверные ручки не отрегулированы

Выводы:

Многочисленные нарушения подрядчиками правил выполнения строительно-монтажных работ.

Рекомендации:

- Т.к. постоянное ведение объекта больше производится не будет, рекомендуем детально осмотреть целостность  пароизоляции перекрытия и примыкания пароизоляции к мансардным окнам перед монтажом потолков второго этажа

- Заменить уплотнительные резинки на окнах

- Заменить намокший утеплитель в перекрытиях

- Проклеить всю пароизоляцию.

- Утеплить примыкание мансардных окон и проклеить пароизоляцию.

- При проведении влажных работ соблюдать температурно-влажностный режим.

Выезды:

29.03- плановый выезд

11.03-плановый выезд

14.03- плановый выезд

17.03- плановый выезд

23.03- плановый выезд