| Отчет по проделанной работе | февраль 6 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство каркасного дома |

На объекте произведены работы:

- Монтаж деревянных дверных блоков

- Монтаж обналички на оконные и дверные проемы

- Монтаж плинтусов

- Монтаж лестницы

Проведенные контрольные мероприятия:

- Приемка обналички.

- Приемка лестницы.

- Консультация подрядчика по вопросам производства СМР работ

- Итоговая приемка дома

Замечания:

- Не отрегулированы окна- частично устранено

- Отсутствует фурнитура на петлях оконных блоков

- Поломана заглушка на оконной ручке в зале на первом этаже- замечание устранено

- Обналичка плотно не прилегает к стенам- частично устранено

- Дешевые входные двери- 100% промерзание в зимнее время.

- Гнилые сучки в вагонке и напольном покрытии – неаккуратно замазаны шпаклевкой по дереву с опилками.

- Щель между стеной и напольным покрытием в болерной.

- Двери не закрываются

Выводы:

Серьезных замечаний по работе нет. Все вышеуказанные замечания не влияют на несущую способность дома и являются эстетической частью.

Рекомендации:

Заменить входные двери или поставить еще одни термостойкие в данном проеме.

Проветривать постоянно дом

Существующее напольное покрытие из доски не использовать в качестве финишного покрытия и уложить сверху ламинат или паркет

Строительный контроль.

26.01.16- плановый выезд

30.01.16- плановый выезд

4.02.16- плановый выезд. Предварительная приемка

6.02.16- приемка дома