| Отчет по проделанной работе | Октябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство загородного жилого дома |

На объекте произведены работы:

- Закончен монтаж стен и фронтонов 2-го этажа.

- Монтаж конькового бруса.

- Монтаж стропил, обрешетки пароизоляции и утеплителя кровли.

- Монтаж гидроизоляции и контр обрешетки кровли.

- Монтаж подшивы кровли.

- Монтаж потолков 2-го этажа

- Монтаж пирога перекрытия 2-го этажа

- Монтаж половых досок на 1 и 2 этаже.

- Заканчивают монтаж металлочерепицы.

- Сделали перекрытие 2-го этажа

- Сделана вагонка

- Привезли септик монтаж в конце недели.

- Леса установлены.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Контроль монтажа стен и фронтонов.

- Приемка стен и фронтонов.

- Контроль монтажа кровли.

- Контроль монтажа потолков 2-го этажа.

- Контроль и приемка перекрытия 2-го этажа.

Замечания:

- Зазоры на перерубах стен локально превышают допустимые СП и составляют 5-10 мм.

- Конструкция кровли выполнена с нарушением технологии, а именно:

- Отсутствует 2-й капельнник убирающий конденсат с кровли

- Отсутствует вентиляция кровли

- Узел примыкания стропил к стенам сделан без крепежа (отсутствует запил или скользящий элемент)

- Пароизоляция кровли не проклеена по стенам

- Брус стен поражен грибком и плесенью.

- Обсада выполнена из из обрезков пиломатериалов.

- Пиломатериал для обсады поражен грибком и плесенью

- Отсутствует пароизоляционная защита на оконных блоках

- Мостики холода на стуках обсадной коробки

- Вагонка на потолках деформирована.

- Окрашивание наружных стен производится с нарушением технологии и температурного режима. Перед окрашиванием с поверхности бревен не удален грибок.

- В черепицы присутствует отверстия от шурупов

Выводы:

- Работы выполнены с нарушением технологий и СП.

Рекомендации:

Выезды за отчетный период:

- 26,09,2016

- 03,10.2016

- 05,10,2016

- 10.10.2016

- 17.10.2016