| Отчет по проделанной работе | декабрь 30 2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство каркасного дома |

На объекте произведены работы:

- Утепление внутренних и наружных стен

- Монтаж пароизоляции по наружным и внутренним стенам

- Монтаж обрешетки по наружным стенам

- Монтаж декоративного покрытия по наружным стенам.(90%)

- Монтаж металлочерепицы на кровлю

- Монтаж водосточной системы

- Монтаж свесов и фронтонов

- Монтаж оконных и дверных(наружных) блоков

- Утепление межэтажного и чердачного перекрытия

- Монтаж вагонки на потолки (частично)

- Монтаж имитации бруса на стены(частично)

- Монтаж напольного покрытия из доски.(частично)

- Монтаж кровельного покрытия террасы

Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка кровельного покрытия

2. Приемка утепления стен и перекрытий

3. Приемка пиломатериалов

4. Частичная приемка оконных и дверных заполнений.

5. Проверка качества монтажа вагонки и имитации бруса

6. Консультация подрядчика по вопросам производства СМР работ

Замечания:

- Имитация бруса не соответствует сорту указанному в договоре.

- Из-за высокой влажности вспухла вагонка на потолке первого этажа.

- Гнилые и загнивающие сучки в используемых пиломатериалах.

Выводы:

Серьезных замечаний по работе нет.

Бригада грамотная, малейшие замечания устраняются без споров.

Используемый пиломатериал для отделки внутренних поверхностей не соответствует договору.

Рекомендации:

Заменить имитацию бруса на стенах. Т.к. смонтированный материал не соответствует требованиям договора.

Строительный контроль.

30.11.15- плановый выезд

2.12.15- плановый выезд

7.12.15- плановый выезд

11.12.15- плановый выезд

14.12.15- плановый выезд

22.12.15- плановый выезд

23.12.13- приемка пиломатериала.