Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Отчет работы строительного контроля

«Обследование объекта  «Благоустройство ТЦ «#######»

Период   Март  2017

Заказчик#######Подрядчик: #######

Адрес объекта:   #######Организация проводившая обследование:  ООО «Технадзор 77» (ОГРН 1147746805964 ., Свидетельство СРО №01-2014-7733888020-С-252)

Г. Москва

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Краткая характеристика объекта

Объектом строительства является устройство автостоянки перед ТЦ «#######» На момент обследования на объекте выполнены работы:

- разработка и вывоз грунта

- устройство основания из песка

- устройство основания из щебня

-монтаж бордюрного камня

- покрытие площадки асфальтовой крошкой

Перечень документов, на основании которых проводилось обследование Геодезическая съемка автостоянки

- Акты на выполненные работы КС-2 № 1, КС-2 №2 (Приложение 1)

- Акты на скрытые работы (Приложение 1)

Цель обследования объекта

- Проверка исполнительной документации на выполненные работы

- Соответствие объемов фактически выполненных работ, объемам, отраженным в КС-2

Обследование объекта

- Выполнена геодезическая съемка автостоянки

- Подсчитан объем бордюрного камня

- Произведено шурфление , с целью определения толщин слоев дорожного покрытия( см. таблицу и фото)

- Проверка наличия и оформление исполнительной документации

Результаты обследования объекта

Согласно данным геодезической съемки и замеров толщин слоев в шурфах, определены фактические бъемы выполненых работ:

- Общая площадь автостоянки – 2428,2 м2 (в т.ч. 2028м2 – стоянка для легковых а/м, 400 м2 – дорога для грузовых а/м)

- Толщины слоев: песок – 0,08м (233м3 с к. уплотнения)

щебень – 0,16м – стоянка для легковых а/м

- 0,25м – дорога для грузовых а/м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

асфальтовая крошка – 0,08м.

- Объем грунта, подлежащий вывозу – 521м3

- Бордюрный камень – 104 п.м.

- Объем щебня под бордюром – 115 п.м. х 0,25м (ширина)х 0.16м (толщина) = 4,6 м3.

Замечания:

Не представлены акты на скрытые работы  на устройство песчаного основания, асфальтовой крошки и бордюр, сертификат на бордюр

Акты на скрытые работы на устройство щебеночного основания не подписаны заказчиком,  нет сертификата на щебень

Вывод

- Привести объемы выполненных работ в соответствии с фактическими в КС 2 №1 – п.1,2 – 2428,2м2, п.4 – 2028м2

КС-2 №2 – п.1 – исключить, п.3 – 2428,2м2

- Акты на скрытые работы на устройство щебеночного основания подписать заказчиком и приложить сертификат на щебень

- Оформить акты на скрытые работы на устройство песчаного основания, бордюр и асфальтовую крошку с приложением сертификатов

Таблица замеров толщин в шурфах

| Номер шурфа | Песок, см | Щебень, см | Асфальтовая крошка, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 16 | 9 |
| 2 | 5 | 27 гр. а/м | 8 |
| 3 | 9 | 17 | 7 |
| 4 | 10 | 15 | 8 |
| 5 | 7 | 17 | 8 |
| 6 | 9 | 16 | 8 |
| 7 | 9 | 15 | 8 |
| 8 | 8 | 24 гр. а/м | 9 |
| 9 | 8 | 24 гр. а/м | 8 |
| 10 | 10 | 16 | 7 |
| Среднее значение | 8 | 16 – легковые а/м 25 – грузовые а/м | 8 |

  - Исполнительная схема высотной съемки

  - Геодезическая съемка с указанием точек контрольных шурфов

Фотоотчет (Номера шурфов):

Шурф 1.

Шурф 2

Шурф 3.

Шурф 4.

Шурф 5.

Шурф 6.

Шурф 7.

Шурф 8.

Шурф 9.

Шурф 10.

Приложение 1.

Акты на выполненные работы КС-2 № 1, КС-2 №2

Акты на скрытые работы

Приложение 2.

Диплом инженера технадзора, проводившего обследование.

Свидетельство СРО ООО «Технадзор77»