| Отчет по проделанной работе | Сентябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство загородного, жилого, одноквартирного дома. |

На объекте произведены работы:

- Армирование каркаса площадки парковки и лестницы заднего крыльца

- Бетонирование площадки парковки и лестницы заднего крыльца

- Осмотр оконных примыканий.

- Осмотр бетонных площадки и отмостки.

- Монтаж систем внутреннего электроснабжения.

- Монтаж систем внутреннего водоснабжения.

- Монтаж систем отопления.

- Монтаж систем молниезащиты.

- Осмотр электромонтажных работ.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Контроль армирование каркаса площадки парковки и лестницы заднего крыльца

- Приемка  площадки парковки и лестницы заднего крыльца

- Проверена  работоспособность розеток и ламп.

- Визуальный контроль системы отопления и водоснабжения.

Замечания:

- Пароизоляционная пленка местами приклеена изнутри помещений

- Необходимо поставить ревизию на тройник при выводе канализационных стоков из строения

- Произвести монтаж дополнительного крана полива от системы центрального водоснабжения

- Оборудование котельной не подключено

- После завершения электромонтажных работ подрядчику провести корректировку проекта, согласно фактически выполненных работ, предоставить исполнительную документацию.

Выводы:

- S площадки 59,8 м2 на 210 мм = 12,55 м3

- S отмостки 64,48 м2 - 9,67 м3

- Качество бетонных работ соответствует. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Монтаж инженерных сетей выполнен с рядом нарушений. Необходимо устранить замечания.

Рекомендации:

- Необходимо усилить работу подрядной организации по ведению исполнительной документации. Своевременное предоставление ее. Наличие фактических схем монтажа. Актуализация проекта с внесенными изменениями. Провести гидроиспытания смонтированных систем.

Выезды:

28.08.2016 г.

03.09.2016 г.

09.09.2016 г.

21.09.2016 г.