| Отчет по проделанной работе | май 29 2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство каркасного дома из клееного бруса |

На объекте произведены работы:

- Окраска каркаса дома и летнего домика

- Монтаж порталов на 2-м этаже

- Монтаж порталов на 1-м этаже

- Монтаж штапиков на оконные блоки

- Монтаж карнизов на летнем домике

Проведенные контрольные мероприятия:

- Произведены мероприятия по проверки работ по  окраске каркаса, даны рекомендации подрядчикам.

- Приемка актов выполненных работ по монтажу канализации

- Проверка смет на строительно-монтажные работы по монтажу террасы

- Проведены мероприятия по проверки монтажа порталов

- Проведены работы по проверки монтажа штапиков на оконные блоки, даны указания подрядчикам на устранения замечаний по ним.

- Консультации по отсыпке территории участка

Замечания:

1. Превышены объемы работ по монтажу канализации

2. Цены на работы по сметам являются одними из самых высоких на рынке. использование готовых конструкций заказываемых на заводах не обосновано, цена превышает в 3 раза если изготавливать на месте.

3. Примыкание штапиков к каркасу сделано не качественно, не подогнаны планки, стык прокрашен не качественно.

4. Есть замечания по покраске каркаса. Шероховатость поверхностей, вкрапление мусора.

5. Замечания по порталам:

- сколы, царапины

- не отрегулированы створки

- на центральном выходе на террасу отсутствует прижимная планка

- на краске каркаса проявляются желтые пятна в районе сучков, что говорит о том что перед нанесением краски сучки не были обработаны специальным составом.

Выводы:

.

8.05-плановый выезд, промежуточный осмотр окраски и монтажа порталов

14.05- плановый выезд, промежуточный осмотр окраски и монтажа порталов

19.05- плановый выезд

22.05- плановый выезд. осмотр покраски и монтажа карнизов летнего домика

27.05- плановый выезд. приемка и проверка актов по канализации

Рекомендации: нет